无线电发射设备型号核准检测的检验依据（含参考标准）

### ㈠ 调频收发信机

1．国家无线电管理委员会办公室文件《关于350 MHz频段移动通信设备主要技术指标的通知》（国无办频〔1996〕93号）

使用频段：336-399.9MKz

（1）360MHz：基站发射频段：361-368MHz

移动台发射频段：351-358MHz

同频单工频段：358-361MHz

（2）380MHz：基站发射频段：382-389MHz

移动台发射频段：372-379MHz

同频单工频段：379-382MHz

2.《关于重新调整336－399MHz频段移动通信频率配置及管理办法的通知》（信无函【2001】85号）

频率配置:  频率配置分为12.5kHz信道间隔和25kHz信道间隔两种方式

频率分配及审批管理:

(1)部门规划使用频率:   1）351-356MHz/361-366MHz

2）356-358MHz/366-389MHz

3）376-379MHz/386-389MHz

4）358-361MHz

5）379-380.5MHz

（2）共用组网频率： 1.372-376MHz/382-386MHz

2.380.5-382MHz

3．信息产业部《关于公众对讲机管理有关问题的通知》（信部无【2001】869号）

工作频率(单位:MHz):409.7500; 409.7625; 409.7750; 409.7875; 409.8000;

409.8125; 409.8250; 409.8375; 409.8500; 409.8625;

409.8750; 409.8875; 409.9000; 409.9125; 409.9250;

409.9375; 409.9500; 409.9625 ;409.9750; 409.9875。（共20个）

4．信息产业部《关于400 MHz频段公众对讲机业务频率规划的通知》

信部无【2001】793号

工作频率同3

5．国家无线电管理委员会办公室文件《关于450 MHz频段内增加农村无线接入业务有关事项的通知》

国无办频［1998］66号

使用频率范围：    基地台发射频率：460.500-461.975MHz

用户终端发射频率:450.500-451.975MHz

6.信部无〔2002〕10号《关于900 MHz频段无中心多信道选址移动通信系统关使用频率有关问题的通知》

7．中华人民共和国国家标准GB/T 15844.1—1995

《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

8．中华人民共和国国家标准GB 12192—1990

《移动通信调频无线电话发射机测量方法》

9．中华人民共和国国家标准GB 12193—1990

《移动通信调频无线电话接收机测量方法》

10. 中华人民共和国国家标准

GB 15160-94

《无中心多信道选址移动通信系统体制》

11. 中华人民共和国国家标准

GB/T 15939-1995

《无中心多信道选址移动通信系统设备通用规范》

12. 信无函〔2005〕53号《关于进一步推广应用900MHz频段无中心多信道选址移动通信系统有关问题的通知》

说明： 400MHz频段公众对讲机的技术指标要同时参考文件“信息产业部无线电管理局《关于400MHz频段公众对讲机业务频率规划的通知》（信部无 [2001] 793号）”以及三个参照标准。

### ㈡ 无线寻呼发射机

1．信息产业部无线电管理局关于发布《无线寻呼发射机技术指标》的通知

信无〔1999〕12号

频率容限:  150MHz频段:5*10-7频段（单基站）1*10-7(多基站)

280MHz频段:3*10-7频段（单基站）1*10-7(多基站)

发射功率：≤100W（19dBm±1dB）

2．信息产业部无线电管理局关于下发《寻呼发射机加装的单向器合路器管理暂行办法》的通知

信无〔1999〕155号

3．中华人民共和国国家标准

GB/T 15938—1995

《无线寻呼系统设备总规范》

### ㈢ 集群基站和移动台

1．信息产业部《关于800MHz集群频率使用管理有关事宜的通知》

信部无〔2001〕518号

频率范围：基  站：TX：851～866MHz    RX：806～821MHz

移动台：TX：806～821MHz    RX：851～866MHz

2.信无函【2004】54号 《关于350-390MHz频段数字集群通信设备技术指标的通知》

频率范围:  A段:上行:351-358MHz    下行:361-368MHz

B段:上行372-379MHz    下行:382-389MHz

3．中华人民共和国 电子行业标准

SJ/T 11228-2000

《数字集群移动通信系统体制》

4．(英文)ETSI EN 300 394-1 Terrestrial  Trunked  Radio(TETRA);

Conformance  Testing  specification; Part 1:Radio

5．中华人民共和国 国家标准

GB/T 15874—1995

《集群移动通信系统设备通用规范》

6．信无函[2007]18号《800MHz数字集群通信频率台（站）管理规定》

7．YDC 031-2004《基于CDMA 技术的数字集群系统总体技术要求》

8．YDC 030-2004《基于GSM 技术的数字集群系统总体技术要求》

说明：1）模拟集群基站及移动台在测试时要脱网测试。

2）800MHz模拟集群基站及移动台要参照标准GB/T15874-1995 《集群移动通信系统设备通用规范》。其余频段的模拟集群基站及移动台要参照标准GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术调件》。

3）350MHz频段要参照检验依据中的两个文件。

4）800MHz模拟集群到2005年12月31日停止型号核准。

5）数字集群包括TETRA，iDEN，GoTa，GT800四种体制。

6）数字集群基站及移动台在测试时要由生产厂商提供专门的测试软件来配合测试，控制被测设备进入测试状态。如不能提供测试软件的要提供被测设备的控制代码以进行测试。

㈣ 数传电台

1．国家无线电管理委员会关于发布重新修订的《800MHz无线数据通信系统频率管理规定》的通知（国无管〔1997〕3号）

使用频段及其分组:

（1）将821-825NHz/866-870MHz作为无线电数据通信业务的使用频段, 接收和发射频率间隔为45MHz。其中，866-870MHz用于基地台（或中心站）发射，821-825MHz用于无线（固定或移动）终端发射。

（2）将821-825NHz/866-870MHz分成A（821-824MHz/866-869MHz）和B（824-825NHz/869-870MHz）两个频段。

2．国家无线电管理委员会《关于印发民用超短波遥测、遥控、数据传输业务频段规划的通知》（国无管〔1991〕5号）

使用频段：223.025-235.000MHz，其中229.0-235.0MHz频段在北京地区用于射电天文业务,其他业务不得对其产生有害干扰。

3．中华人民共和国国家标准

GB/T 16611—1996

《数传电台通用规范》

说明：1）设备测试时须能够发出单载波以及调制波。

2）设备申请表中须表明设备调制方式及传输速率。

3）在标准与文件中的技术指标相冲突时要以严格的指标为准。

### ㈤ 扩频通信设备

1．国家无线电管理委员会办公室《关于扩频通信有关技术指标规定的通知》

（国无办频［1997］11号）

使用频段：336-399.9MHz    2400-2483.5MHz

2．信息产业部《关于使用5.8GHz频段频率事宜的通知》

(信部无〔2002〕277号)

使用频段：5725-5850MHz

发射功率:≤500mW和≤27dBm

3．信部无【2002】353号，《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》

使用频段：2.4-2.4835GHz

4．(英文)ETSI EN 300 328

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM);Wideband Transmiss

ion systems;Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and us

ing spread spectrum modulation techniques;Part 1:Technical characteristics and t

est conditions

说明：需提供天线方向图和天线增益。

### ㈥ 3.5GHz无线接入系统通信设备

1．信息产业部《关于3.4—3.6GHz频段无线接入系统使用频率的通知》

(信无〔2000〕88号)

使用频段：3400-3430MHz（终端站），3500-3530MHz（中心站）

2．中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1158—2000

《接入网技术要求——3.5GHz固定无线接入》

3. 中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1197—2002

《接入网测试方法——3.5GHz固定无线接入》

说明：中心站与外围站按两个型号进行测试，需分别提供样品。

### ㈦ 本地多点分配业务(LMDS)宽带无线接入系统设备

1．信息产业部《关于发布26GHz频段FDD方式频率规划(试行)的通知》

(信部无〔２００１〕６５２号)

工作频段:   中心站发射频段:24.507-25.515GHz

远端站发射频段:25.757-26.765GHz

2．中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1186——2002

《接入网技术要求——26GHz本地多点分配系统》

3．中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1301——2004

《接入网测试方法——26GHz本地多点分配系统》

说明： 中心站与外围站按两个型号进行测试，需分别提供样品。

### ㈧ PHS无线接入系统

1．信息产业部《关于PHS和DECT无线接入系统共用1.9GHz频段频率台站管理规定的通知》

(信部〔1998〕649号)

频率分配:1.DECT无线系统使用1905-1920MHz

2.PHS 无线系统使用1900-1915 MHz

2．ARIB RCR STD-28 《Personal Handyphone System》

说明：PHS无线接入系统（目前只对PHS手机和终端设备进行型号核准检测）在测试时被测设备一定要设置为测试模式。

### ㈨ DECT无线接入系统

1. 信息产业部《关于PHS和DECT无线接入系统共用1.9GHz频段频率台站管理规定的通知》

信部〔1998〕649号

频率分配:1.DECT无线系统使用1905-1920MHz

2.PHS无线系统使用1900-1915 MHz

2.(英文)ETSI TBR 6

Radio Equipment and Systems(RES);Digital Enhanced Cordless Telecommuniciations (D

ECT);General terminal attachment requirements

3.ETSI EN 300 176-1《Digital Enhanced Cordless Telecommunications(DECT);Test Specification; Part 1:Radio》

说明：DECT无线接入系统在测试时要设置为测试模式，其中手机要提供较验码以便与测试仪表能够相互通信（型号核准检测现在只做手机和终端设备）。

### ㈩ 无绳电话机

1.信息产业部《关于数字无绳电话机使用1915—1920MHz频段有关问题的通知》

（信无〔2000〕10号）

临时使用频率: 1915—1920MH

2.信无函[2003]159号 《关于调整2.4GHz频段数字无绳电话机部分技术指标的通知》

信部无[2005]423号文件“关于发布《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》的通知”

3.中华人民共和国国家标准

GB/T 16891—1997

《无线电话系统设备总规范》

说明： 1915～1920MHz频带的数字无绳电话机在2003年1月1日后停止型号核准。

### （十一）数字微波接力通信机

1．信息产业部《关于调整1—30GHz数字微波接力通信系统容量系列及射频波道配置的通知》

信部无［2000］705号

核准频率范围： 1.      1.5GHz频段：1427～1525MHz

2.      4.0GHz频段：3600～4200MHz

3.      5.0GHz频段：4400～5000MHz

4.      6.0GHz频段：5925～6425MHz（L）  6425～7110MHz（U）

5.      7.0GHz频段：7125～7425MHz（L）  7425～7725MHz（U）

6.      8.0GHz频段：7725～8275MHz（L）  8275～8500MHz（M）

7.      11.0GHz频段：10700～11700MHz

8.      13.0GHz频段：12750～13250MHz

9.      14.0GHz频段：14249～14501MHz

10.      15.0GHz频段：14500～15350MHz

11.      18.0GHz频段：17700～19700MHz

12.      23.0GHz频段：21200～23600MHz

2.中华人民共和国国家标准

GB/T 13621-1999

《100-1000MHz接力通信系统的容量系列波道配置及设备的主要技术要求》

3．ETSI EN 301 128 《 Fixed Radio Systems;

Point-to-Point equipment;

Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH);

Low and medium capacity digital radio systems operating

In the 13GHz, 15GHz and 18GHz frequency bands》

4．ETSI EN 301 216 《 Fixed Radio Systems;

Point-to-Point equipment;

Plesiochronous Digital Hierarchy(PDH);

Low and medium capacity and STM-0 digital radio system operating in the frequency bands in the range 3GHz to 11GHz 》

5．ETSI EN 300 198 《 Fixed Radio Systems;

Point-to-Point equipment;

Parameters for radio systems for the transmission of digital signals operating at 23GHz 》

6．ETSI EN 300 430 《 Fixed Radio Systems;

Point-to-Point equipment;

Parameters for radio systems for the transmission of STM-1	digital signal operating in the 18GHz frequency band with channel spacing of 55MHz and 27.5MHz 》

7．ETSI EN 300 234 《 Fixed Radio Systems;

Point-to-Point equipment;High capacity digital radio systems carrying 1 × STM-1 signals and operating in frequency bands with about 30 MHz channel spacing and alternated arrangements

说明：1.1～30GHz数字微波通信机设备的工作频段范围、信道划分、设备容量及射频波道配置要严格按照信部无[2000]705号文件的有关规定执行。

2.设备申请时要注明其调制方式、工作频段、输出功率、设备容量等信息。

### （十二） 短波单边带设备

核准频率范围：1.6～29.999MHz

1.中华人民共和国国家标准

GB/T 6934—1995

《短波单边带接收机电性能测量方法》

2.中华人民共和国国家标准

GB/T 16946—1997

《短波单边带通信设备通用规范》

3.中华人民共和国国家标准

GB/T 6933—1995

《短波单边带发射机电性能测量方法》

### （十三）海事卫星地球站

核准频率范围：

TX：1626.5～1646.5MHz

RX：1525.0～1545.0MHz

1．中华人民共和国国家标准

GB/T 13711—92

《国际海事卫星A船舶地球站技术要求》

2．中华人民共和国国家标准

GB/T 16982—1997

《国际海事卫星C船舶地球站技术要求》

3．国际海事卫星组织《SYETEM DEFINITION MANUALS》

说明：1） 一般测试ODU室外单元功率放大器，测试时应提供室内单元，即基带信号单元配合测试。

2） 设备申请书中应注明整个系统（包括基带信号、变频器及功率放大器）的调制方式、最大信息速率、开销及纠错编码方式等信息。

### （十四）模拟广播发射机

核准频率范围：

调频广播：87-108MHz

调幅广播：中波：531- 1602 kHz

短波：3.2- 26.1MHz

1.GB 4312.1-84 《调频广播发射机技术参数和测量方法单声和立体声》

2.GB 4312.2-84   《调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道》

3. GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》

4.GB 9376-88《中波和短波调幅广播发射机基本参数》

5. GB 9377-88《中波和短波调幅广播发射机测量方法》

### （十五）模拟电视发射设备

核准频率范围：

VHF频段：48.5MHz～72.5MHz

76MHz～84MHz

167MHz～223MHz

UHF频段：  470MHz～566MHz

606MHz～806MHz

1．中华人民共和国广播电影电视行业标准

GY/T177－2001

《电视发射机技术要求和测量方法》

2．中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 10351－93

《电视发射机通用技术条件》

### （十六）多路微波分配系统

1.国家无线电管理委员会《关于有线电视系统微波传输频段几项规定的通知》（国无管【1993】5号）

频率范围:2535～2599MHz

2．中华人民共和国行业标准

GY/T 132—1998

《多路微波分配系统技术要求》

### （十七）900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网设备

核准频率范围：

Tx：885～915MHz/1710～1785MHz

Rx：930～960MHz/1805～1880MHz

1. YD 1214-2006《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备技术要求：移动台》

2. YD 1215-2006《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备测试方法：移动台》

3． YD/T883-1999《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法》

4．(英文)3GPP TS 51.010-1

Technical Specification 3rd Generation Partnership Project;

Technical Specification Group GSM/EDGE Radio Access Network

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification;

Part 1: Conformance specification (Release 6)

5．(英文) ETSI TS 101 087 V8.8.0(2003-02)

《Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station System (BSS) equipment specification; Radio aspects (3GPP TS 11.21 version 8.8.0 Release 1999)》

### （十八）800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信设备

核准频率范围：

Tx：825～835MHz

Rx：870～880MHz

1．信部无〔2002〕65号

信息产业部关于800MHz频段CDMA系统基站和直放机杂散发射限值及与900MHz频段GSM系统邻频共用设台要求的通知

2．  TIA/EIA/IS-98F

《Recommended Minimum Performance Standards for cdma2000 Spread Spectrum Cellular Mobile Stations》

3．通信标准参考性技术文件

YDC 015-2006

《800MHz CDMA 1X 数字蜂窝移动通信网设备技术要求：移动台》

4．通信标准参考性技术文件

YDC 023-2006

《800MHz CDMA 1X数字蜂窝移动通信网设备测试方法：移动台 第一部分 基本无线指标、功能和性能》

5. 3GPP2 C.S0010-C Version 2.0

《CDMA2000基站最小性能指标》

6．通信标准参考性技术文件

YDC 014-2003

《800MHz CDMA 1X 数字蜂窝移动通信网设备技术要求：基站子系统》

7. 通信标准参考性技术文件

YDC 022-2003

《800MHz CDMA 1X 数字蜂窝移动通信网设备测试方法：基站子系统》

8．YD 1169.2-2001

《800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第二部分：基站及其辅助设备》

9． ITU-R SM.329-10

《Unwanted emissions in the spurious domain》

### （十九）SCDMA无线接入系统

工作在1800MHz 频段的SCDMA的无线设备工作频段为1785MHz～1805MHz。

工作在400MHz 频段的SCDMA 的无线设备工作频段为406.5MHz～409.5MHz。

1.信部无函[2003]408号文件《关于扩展1800MHz无线接入系统使用频段的通知》

2.信部无[2004]85号《关于400MHz频段无线接入系统使用频率的通知》

3.YDC1487-2006

《400/1800MHz SCDMA无线接入系统频率间隔为500kHz的系统技术要求》

4.YDC1488-2006

《400/1800MHz SCDMA无线接入系统频率间隔为500kHz的系统测试方法》

### （二十）直放机

1．信息产业部无线电管理局《关于加强直放站管理的通知》

信无〔1999〕62号

900MHz/1800MHz直放站工作频带:

基本工作频带:   上行:890-915MHz    1710-1785MHz

下行:935-960MHz    1805-1880MHz

扩展工作频带:   上行:885-890MHz

下行:930-935MHz

2．信息产业部文件《关于800MHz频段CDMA系统基站和直放机杂散发射限值及与900MHz频段GSM系统邻频共用设台要求的通知》

信无〔2002〕65号

关于800MHzCDMA系统基站和直放机在带外各频段杂散发射的核准限值：

| 频率范围 | 测试带宽 | 极限值 | 检波方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9kHz～150kHz | 1kHz | -36dBm | 峰值 |
| 150kHz～30MHz | 10kHz | -36dBm | 峰值 |
| 30MHz～1GHz | 100kHz | -36dBm | 峰值 |
| 1GHz～12.75GHz | 1MHz | -30dBm | 峰值 |
| 806MHz～821MHz | 100kHz | -67dBm | 有效值 |
| 885MHz～915MHz | 100kHz | -67dBm | 有效值 |
| 930MHz～960MHz | 100kHz | -47dBm | 峰值 |
| 1.7GHz～1.92GHz | 100kHz | -47dBm | 峰值 |
| 3.4GHz～3.53GHz | 100kHz | -47dBm | 峰值 |
| 发射工作频带两边各加上1MHz过渡带内的噪声电平 | 100kHz | -22dBm | 有效值 |

3．信息产业部司局关于发布《800MHz CDMA移动通信直放机技术指标》的通知

信无函〔2001〕32号

800MHz CDMA移动通信直放机工作频带:

基本工作频带:   上行:825-845MHz    下行:870-890MHz

核准工作频带:   上行:825-835MHz    下行:870-880MHz

关于800MHz频段CDMA系统直放机在带外各频段杂散发射的核准限值：

| 频率范围 | 测试带宽 | 极限值 | 检波方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9kHz～150kHz | 1kHz | -36dBm | 峰值 |
| 150kHz～30MHz | 10kHz | -36dBm | 峰值 |
| 30MHz～1GHz | 100kHz | -36dBm | 峰值 |
| 1GHz～12.75GHz | 1MHz | -30dBm | 峰值 |
| 806MHz～821MHz | 100kHz | -67dBm | 有效值 |
| 885MHz～915MHz | 100kHz | -67dBm | 有效值 |
| 930MHz～960MHz | 100kHz | -47dBm | 峰值 |
| 1.7GHz～1.92GHz | 100kHz | -47dBm | 峰值 |
| 3.4GHz～3.53GHz | 100kHz | -47dBm | 峰值 |

4． 中华人民共和国通信行业标准

YD/T1230-2002

《800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》

5．中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1337-2005

《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》

6．(英文)ETSI EN 300 609-4(V8.0.2)

### （二十一）微功率设备

1．信息产业部《关于发布微功率(短距离)无线电设备的技术要求的通知》

信部无[2005]423号

2．信息产业部无线电管理局《关于无线汽车防盗报警设备使用频率的通知》

信无函[2006] 61号

3．关于发布《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》的通知

信部无[2005]423号

(1)通用微功率（短距离）无线电发射设备：

A类设备：使用频率为：9kHz-190kHz

B类设备：使用频率为：  1.7-2.1MHz   ;   2.2-3.0MHz

3.1-4.1MHz   ;   4.2-5.6MHz

5.7-6.2MHz   ;   7.3-8.3MHz

8.4-9.9MHz

C类设备：使用频率为：  6.765-6.795MHz   ;   13.553-13.567MHz

26.957-27.283MHz

D类设备：使用频率为：  315kHz-30MHz范围内排除上述A,B,C类设备外的频率

E类设备：使用频率为：  40.66-40.70MHz

F类设备：使用频率为：  2400-2483.50MHz

G类设备：使用频率为：  24.00-24.25GHz

(2) 通用无线遥控器设备： 使用频率：470-566MHz，606-787MHz

(3) 无线传声器和民用无线电计量仪表等类型设备：

1)  使用频率：87-108MHz                 发射功率限值： 3mW

2)  使用频率：75.4-76.0MHz , 84-87MHz     发射功率限值：10mW

3)  使用频率：189.9-223.0MHz             发射功率限值：10mW

4)  使用频率：470-510MHz , 702-787MHz    发射功率限值：50mW

(4) 生物医学遥测设备：

使用频率：174-216MHz , 402-425MHz, 608-614MHz

发射功率限值：10mW

(5) 模拟无绳电话机：

使用频率：   座机发射频率：45.000-45.475MHz,

手机发射频率：48.000-48.475MHz,

发射功率限值：20mW

(6) 2.4GHz频段数字无绳电话机：

使用频率：2400.0-2483.5MHz

平均等效全向发射功率限值：25mW

(7)起重机或传送机械专用无线遥控设备：

使用频率：230.700MHz, 223.700MHz, 230.975MHz

223.975MHz, 231.600MHz, 224.600MHz

232.325MHz, 225.325MHz, 230.100MHz, 223.100MHz, 232.025MHz, 225.025MHz

发射功率：20mW

(8)工业用无线遥控设备：    使用频率：    418.950-419.275MHz,

发射功率限值 ：20mW

(9)无线数据传送设备： 为保护北京天文台射电天文业务和贵州省平塘射电天文业务,在这两个地区的行政辖区内不得使用下列频率范围内的设备

使用频率：  228.050-231.250MHz

发射功率限值 ：10mW

(10)电子吊秤无线传输专用设备：1)使用频率： 223.300MHz, 224.900MHz, 230.050MHz,

233.050MHz, 234.050MHz

占用带宽： 不大于50kHz

2)使用频率： 450.0125MHz, 450.0625MHz, 450.1125MHz

450.1625MHz, 450.2125MHz

占用带宽： 不大于20kHz

(11)各类民用设备的无线控制装置：1)使用频率：314-316MHz, 430-432MHz, 433.00-434.79MHz

发射功率限值：10mW

2)使用功率：779-787MHz

发射功率限值：10mW

(12)模型, 玩具无线电遥控设备： 使用频率：26-27MHz, 40MHz, 72MHz,

发射功率限值：750mW

(13)公众对讲机：               使用频率： 409.7500-409.9625MHz

发射功率限值：500mW

(14)车辆测距雷达：             使用频率：76-77GHz

峰值等效全向辐射功率限值：55dBm